OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup wraz z dostawą profesjonalnej przewoźnej myjki ciśnieniowej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa kompletnego urządzenia ciśnieniowego o wydajności min. 150 bar 75 l/min zabudowanego na przyczepie samochodowej o DMC 2000 kg z możliwością pracy ciągłej bez przerw np. na chłodzenie urządzenia.
Wymagania dotyczące następujących podzespołów urządzenia:
NAPĘD:

· Silnik spalinowy o mocy min 35 KM z rozrusznikiem elektrycznym 

· Układ ładowania akumulatora

· Pompa napędzana poprzez paski klinowe

· Pompa i silnik na oddzielnej dodatkowej ramie umieszczonej na wibroizolatorach
UKŁAD WODNY:
· Pompa trójtłokowa – tłoki ceramiczne

· Wydajność min  150 bar 75 l/min 

· Regulacja ciśnienia

· Manometr wysokociśnieniowy

· Zbiornik 1000l napełniany prze złącze STORZ 50, 
· Możliwość pracy bezpośrednio z hydrantu z pominięciem zbiornika,
· Wąż wysokociśnieniowy  NW 12 wraz z zakuciami ½” - 80m
· Wąż wysokociśnieniowy zwijany/rozwijany hydraulicznie

· Prowadnica do układania węża ciśnieniowego 

· Wąż napełniający zwijany ręcznie NW 19 - 50m
UKŁAD HYDRAULICZNY:

· Silnik hydrauliczny min. 300l

· Pompa hydrauliczna 

· Zbiornik na olej min. 10l z wskaźnikiem temp.

· Rozdzielacz hydrauliczny z wolnym biegiem
INNE:
· Bębny wykonane ze stali nierdzewnej

· Maksymalne wymiary urządzenia bez zbiornika  dł. 65 cm/szer. 120 cm/wys. 120 cm
· Rama malowana proszkowo

· Lanca teleskopowa z pistoletem ciśnieniowym o długości 5m

· Pistolet ciśnieniowy dwufunkcyjny – dający strumień skupiający jak i rozporoszony

· Głowica przebijająca ze stali nierdzewnej typu quattro

· Głowica ze stali nierdzewnej wypłukująca typu Pocisk
PRZYCZEPA:
· długość ładunkowa: 250 - 300 cm
· szerokość ładunkowa: 150 - 160 cm
· wysokość burty: 30-40 cm

· plandeka na ramie: wys. 120-150 cm

· hamulec najazdowy

· DMC 2000KG
· dokumenty do rejestracji
