Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Ocena stanu technicznego ujęć wód podziemnych Podhale i Grel

- Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie diagnostycznych badań geofizycznych w 3 otworach studziennych zlokalizowanych w Nowym Targu na ujęciach wód podziemnych Podhale (2 studnie: S-2, S-5) i Grel (1 studnia: C-3) mających na celu ocenę stanu technicznego.

- Wymagania dotyczące wykonania badań otworów studziennych:

Wykonywane badania mają służyć do doboru odpowiedniej metody regeneracji otworów studziennych i w szczególności powinny uwzględniać:

- Ocenę wydajności studni,

- Ocenę ogólnego stanu technicznego konstrukcji studni ujęciowych,

- Weryfikację konstrukcji orurowania i jej zgodności z projektem,

- Ocenę skorodowania/grubości ścianki rur okładzinowych i kolumny filtrowej,

- Ocenę wypełnienia i uszczelnienia przestrzeni poza rurowej,

- Ocenę stanu jakościowego obsypki filtracyjnej,

- Wyznaczenie rozkładu dopływów wód do studni,

- Ocenę warunków fizykochemicznych wody w badanych studniach,

- Analizę strefowej wydajności studni,

- Analizę ew. problematyki napływu wód niepożądanych do studni,

- Ocenę problematyki piaszczenia studni,

- Analizę hydrodynamiczną studni w stanie spoczynku,

- Ocenę procesów kolmatacji filtra, obsypki i strefy przyfiltrowej badanych studni,

- Ocenę szczelności połączeń rur okładzinowych i kolumny filtrowej,

- Weryfikację zgodności profilu geologicznego z dokumentacją,

- Ocenę mineralizacji wód podziemnych,

- Ocenę stopnia zailenia obsypki i warstwy wodonośnej,

- Ocenę skrzywienia osi otworu od pionu.

Zamawiający wykona we własnym zakresie pompowania pomiarowe oraz wyciąganie i zapuszczanie pompy po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą harmonogramu wykonywania badań. Zamawiający jest w stanie przygotować wszystkie studnie do wykonania badań w jednym terminie.

Po przeprowadzeniu wszystkich badań Wykonawca sporządzi dokumentację (wraz z wynikami pompowań pomiarowych otrzymanych od Zamawiającego) w formie papierowej (2 egz.) oraz w formie elektronicznej (.docx i .pdf) zawierającej przetworzone dane pomiarowe wraz z ich interpretacją.

- Wymagania dla Wykonawcy :

Na podstawie wymaganego zakresu prac Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty objaśnienie techniczno-technologiczne wybranych technik pomiarowych w celu realizacji przedmiotu zamówienia.

- Referencje:

Referencje potwierdzające wykonanie powyższych badań w min. 10 otworach studziennych w okresie ostatnich 2 lat