OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup samochodu DMC do 3,5 tony z zabudową wywrotki.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zakup fabrycznie nowego samochodu ISUZU TRUCKS M27F GENERATION 2 wywrotka trójstronna TITAN o następujących parametrach:

- Specyfikacja techniczna podwozia:

- Podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025/2026

- Dopuszczalna masa całkowita 3,5 ton

- Kabina samochodu trzy osobowa w kolorze fabrycznym białym

- Tapicerka materiałowa szara

- Moment obrotowy - 375 Nm w zakresie 1280 – 2800 obr/min

- Doładowanie sprężarką VGS sterowaną elektronicznie

- Skrzynia biegów – 5cio biegowa manualna

- Poziom emisji spalin Euro VI OBD-E

- Rozstaw osi - 2750 mm

- Profil ramy: szer X wys X grub - 65 x 180 x 4 mm

- Zbiornik paliwa - 70 litrów

- Zbiornik AdBlue - 14 litrów

- Opony przód - 205/75 R16C

- Opony tył - 205/75 R16C podwójne

- Zawieszenie przód i tył – resory paraboliczne, zintegrowane z gumowymi ogranicznikami krańcowymi, hydrauliczne teleskopowe podwójnego działania. Stabilizator przedni i tylny

- Hamulce – przód i tył – tarcze wentylowane o wymiarach 293x40 mm z okładzinami bezazbestowymi. System hydrauliczny ze wspomaganiem podciśnieniowym i ABS spełniającym normy EEC, niezależne obwody na obu osiach. Bębnowy hamulec postojowy na wale korbowym

- Belka świetlna LED na dachu kabiny z napisem „MZWiK” zgodnie z Księgą Znaków Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o.

- Podnośnik hydrauliczny, klucz do kół, apteczka, gaśnica, dywaniki gumowe, pokrowce na siedzenia, przewód do pompowania kół, zapasowy komplet żarówek i bezpieczników

- Wyposażenie standardowe:

- EGR, DPF, SCR

- Wyświetlacz wielofunkcyjny MID 7"

- Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka

- Elektrycznie sterowane szyby

- Klimatyzacja manualna

- Podłokietnik fotela kierowcy

- Światła mijania LED

- Dwupłaszczyznowa regulacja kierownicy

- Centralny zamek z pilotem

- Elektryczny hamulec postojowy

- Kamera cofania

- EVSC - elektroniczny system stabilizacji toru jazdy

- DWS - system ostrzegania przed kolizją

- AEBS - aktywny system wspomagania nagłego hamowania, wykrywanie pieszych i rowerzystów

- Specyfikacja zabudowy:

- Wymiary wewnętrzne: (dł. X szer. X wys.): 3400 x 1950 x 400 mm

- Specjalna konstrukcja ramy pośredniej oraz skrzyni samowyładowczej umożliwia wywrot do tyłu i na boki oraz zapewnia dużą wytrzymałość

- Rama pośrednia stalowa cynkowana ogniowo

- Skrzynia piaskowana i malowana proszkowo

- Siłownik pięciostopniowy umożliwiający duży kąt wywrotu

- Wysokość burt bocznych, aluminiowych 400 mm

- Osłona kabiny z siatki cynkowanej

- Podłoga skrzyni stalowa, gładka o grubości 3 mm. (mat S355)

- Tylne słupki stałe

- Burta tylna uchylna w osi dolnej i górnej

- Burty boczne otwierane w osi dolnej

- Oświetlenie zewnętrzne: diodowe, zgodne z przepisami o Ruchu Drogowym

- Uchwyty do mocowania ładunków w podłodze

- Gwarancja:

- Min. 24 miesiące

- Dostawca zapewni zamawiającemu autoryzowany serwis gwarancyjny jak i po gwarancyjny, oddalony maksymalnie o 100 km

- Miejsce dostawy:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o.

ul. Polna 51, 34-400 Nowy Targ